ZALECENIA DO PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

W pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową ważne jest dostosowanie środowiska zewnętrznego zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Dotyczy to zarówno zniesienia barier architektonicznych, jak i dostosowania stanowiska pracy.

Dostosowanie otoczenia szkolnego i lokalnego powinno odbywać się w następujący sposób:

- budynek szkolny (wraz z boiskiem sportowym) powinien być całkowicie pozbawiony progów, krawężników oraz schodów jest to możliwe dzięki zastosowaniu wind, platform, pochylni czy dźwigów manualnych lub elektrycznych);

- ciągi komunikacyjne poziome powinny być przestrzenne, wyposażone
w automatycznie otwierane drzwi (z szerokim, około metrowym przejściem) i poręcze wzdłuż wszystkich ścian;

- włączniki, klamki oraz uchwyty powinny być umieszczone na poziomie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

- łazienka powinna być wyposażona w uchwyty, podpórki oraz przyciski alarmowe;

- w placówce powinny znajdować się pomieszczenia do przechowywania specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (wózki, pionizatory itp.);

- front budynku powinien mieć wydzielone miejsca do parkowania specjalistycznego transportu samochodowego, np. busów z podnośnikami dla wózków (ważne, by starać się utrzymywać swobodny przepływ pojazdów przy uwzględnieniu czasu parkowania przed budynkiem), a teren wokół szkoły należy dostosować do poruszania się na wózkach, rowerach trzykołowych (odpowiednio utwardzone alejki);

- otoczenie budynku powinno być oznakowane na tyle jasno, żeby nawet osoby niepotrafiące czytać mogły poruszać się po nim bez trudu.

Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością ruchową:

- dobre oświetlenie światłem naturalnym (światło musi padać ze strony prawej u ucznia leworęcznego);

- wielkość klasy umożliwiająca poruszanie się dzieciom na wózkach inwalidzkich
i z innym sprzętem ortopedycznym;

- barierki ułatwiające poruszanie się na każdej ze ścian;

- uchwyt w drzwiach i w szafach na wysokości osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

- tablica i miejsce ekspozycji dekoracji powinny być bardzo dobrze widoczne z każdego miejsca sali;

- ściana z tablicą pozbawiona elementów dekoracyjnych;

- barwy ścian powinny być ciepłe i stonowane, gdyż jaskrawe działają pobudzająco na układ nerwowy dzieci.

Projektując takie miejsce pracy należy uwzględnić:

- wielkość, wysokość oraz możliwość regulacji kąta nachylenia blatu (w przypadku wózka i stolika), a także ułożenie rąk i łokci przez dziecko na tym stanowisku;

- blat ławki powinien mieć ograniczniki tak, by wszelkie przybory szkolne nie spadały w sytuacji wystąpienia ruchów mimowolnych;

- blat powinien mieć uchwyt umożliwiający stabilizację (dla dzieci z występującymi ruchami mimowolnymi);

- siedzenie powinno być wyposażone w regulację wysokości, szerokości i głębokości (często dokonywane za pomocą wkładów gąbczastych);

- utrzymywania prawidłowego zgięcia kończyn dolnych (zarówno w stawach biodrowych, jak i kolanowych — kąt 90°); w razie potrzeby umieszczenie rozpórki pomiędzy nogami tak, aby nogi dziecka znajdowały się w odwiedzeniu;

- stopy, dla utrzymania równowagi, powinny być ustabilizowane; w razie konieczności - obecność pasów ułatwiających utrzymanie właściwej pozycji i zapobiegające przypadkowemu zsunięciu się;

- niektóre dzieci mogą pracować stojąc w pionizatorze utrzymującym sylwetkę
w pozycji stojącej, do którego dołączany jest na wysokości brzucha dziecka blat
z podłużnym klinem, umożliwiający utrzymanie właściwej pozycji do manipulacji;

- w razie potrzeby powinny występować również stabilizatory głowy;

- nogi siedziska powinny być pokryte filcem (lub być wyposażone w kółka) tak, by dziecko mogło się na nim samodzielnie przesuwać;

- niektóre dzieci mogą wymagać specjalnych nakładek na ręce, umożliwiających utrzymanie dłoni w pozycji otwartej;

- zarówno blat, jak i siedzenie powinny być pokryte materiałem antypoślizgowym, które z jednej strony utrzyma ucznia we właściwej pozycji, a z drugiej zapobiegnie przypadkowemu strąceniu przedmiotów znajdujących się na ławce, jak również utrzyma podręcznik i zeszyt we właściwej pozycji.

Ważna jest konieczność wykorzystania komputera, którego oprzyrządowanie można całkowicie dostosować dla uczennicy oraz zakresu jej niesprawności.

Należy zwrócić uwagę, w jaki sposób dysfunkcje ograniczają możliwości ruchowe uczennicy. Jeśli obsługiwanie myszy i standardowej klawiatury jest niemożliwe, należy zastosować specjalistyczne urządzenia peryferyjne, do których należą np.: Head Pointer, systemy wykorzystujące ruchy gałek ocznych, urządzenia odtwarzające lub generujące mowę, wyłączniki, joysticki i tablice dotykowe.

W celu zabezpieczenia klawiatury przed ruchami mimowolnymi dziecka oraz przypadkowym naciskaniem sąsiadujących ze sobą klawiszy można zastosować nakładki ochronne. Niekiedy warto zastosować klawiaturę alternatywną, która różni się od standardowej rozmiarem i ciężarem zachowując właściwości komunikacyjne lub np.: klawiaturę wirtualną.

W celu aktywnego udziału uczniów z niepełnosprawnością ruchową w procesie edukacyjnym wskazane jest użycie:

- odpowiednio dostosowanych podręczników i kart pracy (np. rozdzielenie tradycyjnego podręcznika na pojedyncze kartki, co ogranicza konieczność ich kartkowania; dostosowanie wielkości czcionki, wielkości i kolorystyki liniatury, wielkości pola, na wykonanie zadania; zaznaczanie kolorem najistotniejszych fragmentów tekstu, jeśli przeczytanie całości jest zbyt męczące,

- filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, programów komputerowych lub pokazów on-line (organizowanych przez muzea i galerie) wzbogacających zasób wiedzy niemożliwy lub bardzo trudny do zdobycia ze względu na niepełnosprawność ruchową i/lub istniejące bariery architektoniczne,

- audiobooków ułatwiających poznanie dłuższych tekstów literackich,

- ułatwiających odbiór przekazywanych treści środków słuchowych (magnetofon, radio, odtwarzacz płyt CD i mp3) oraz słuchowo – wzrokowych (inaczej audiowizualne, jak np. telewizor),

- specjalistycznych pomocy i przyborów szkolnych m.in. ze względu na trudności manualne dziecka z niepełnosprawnością ruchową, które wpływają na konieczność zastosowania odpowiednich udogodnień w związku z próbami pisania. Ułatwieniami w tym zakresie mogą być: grubszy uchwyt flamastra, nakładka na długopis w postaci różnej długości rurki z miękkiego tworzywa, obciążniki na ołówki wykonane
z metalu, nakładki na przybory piśmiennicze wykonane z masy plastycznej, w której utrwala się odcisk palca dziecka, a następnie wyparza we wrzątku, uchwyty do długopisów, uchwyt z podpórką, po której dziecko przesuwa pisak nie musząc go podnosić, wymodelowane nakładki na dłoń ułatwiające prawidłowe jej ustawienie
w trakcie pisania. W trakcie zajęć plastycznych: pędzle do golenia i inne, mające gruby uchwyt, ołówki z nakładkami i pogrubiane flamastry, kredki w kształcie kuli.
W edukacji muzycznej, podczas zajęć z użyciem instrumentów muzycznych, warto zaopatrzyć dziecko w egzemplarze przywiązane rzemykiem tak, by nie wymykały się z ręki lub nie spadały dziecku na podłogę. Instrument może być również zawieszony nad lub pod dzieckiem (np. dzwonki), tak, aby mogło wydawać dźwięk poruszając głową lub nogami.

- pomocy ułatwiających komunikację alternatywną i wspomagającą (zestawy symboli, np. piktogramów, symboli Blissa niezbędnych do wprowadzania nowych znaków do „słownika” ucznia, tablice i książki komunikacyjne, programy komputerowe
z zestawami symboli);

- odpowiednio dostosowanych pomocy do nauki matematyki, które często muszą być wykonywane samodzielnie, gdyż powinny być one dostosowane do potrzeb danego dziecka z niepełnosprawnością ruchową. Zazwyczaj powinny być one na tyle duże, by dziecko z trudnościami manualnymi mogło się nimi posługiwać. W opanowaniu umiejętności matematycznych przydadzą się również liczydła, klocki Dienesa, liczby w kolorach i inne materiały do liczenia. Warto, aby przygotowane przez dziecko tabliczki miały doczepiony magnes lub rzep, by dziecko z jednej strony z łatwością mogło je przed sobą umieszczać, a z drugiej by pod wpływem ruchów mimowolnych przedmioty te nie przesuwały się.

LITERATURA:

- Borkowska, M. (1997). Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnienia ruchowe. Warszawa: WSIP.

- Borkowska, M. (2001). Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Warszawa: Wydawnictwo Zaułek.

- Borkowska M. (2005), Niepełnosprawność ruchowa u dzieci.

- Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Loska, M., Myślińska, D. (red). Warszawa: MENiS.

- Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli. www.ore.pl